采购项目技术规格、参数及要求

配置要求：4K关节镜系统1套、摄像头5个、光源线6根、关节镜镜头及鞘管1套、图像记录管理系统1套、光源系统1套、关节镜系统专用台车1辆。

一、摄像主机、摄像头及显示器

1、摄像主机、光源系统、监视器为集成一体化设计超高清摄像主机4K/UHD。

★1.1  超高清影像系统监视器尺寸≥32英寸，垂直分辨率≥2160，水平分辨率≥3840，提供4K (17:9) 4096×2160 或 (16:9) 3840×2160 的图像分辨率。

1.2  扫描方式：逐行扫描。

1.3  输出接口：

★1.3.1  DP1.2 UHD接口，3840×2160p 4K 超高清输出；12G SDI  3840×2160p 4K 超高清输出。

★1.3.2  HDMI 接口，1080p 50/60Hz 高清录像输出；3G SDI 1080p 高清输出。

1.4  具备自动白平衡功能，符合I类CF型应用部件。

1.5  显示器按键可设置影像系统语言、亮度、颜色、图像缩放、锐利度、配置内窥镜尺寸对应参数、峰均比、光敏感度、光源待机、白平衡、摄像头按键功能、预设手术模式选择、用户参数自定义设置等选择。

1.6  信噪比≥43db。

2、4K/UHD 超高清摄像头

2.1  3CMOS 晶片，CMOS 晶片尺寸≥1/3 英寸，具有防震功能；具备数码自动变焦摄像头。

★2.2  图像及视频采集均为4K超高清，分辨率≥3840×2160，图像、视频的采集、传输、显示均为数字化标准。

2.3  摄像头手柄为钛合金封装，防水级别≥ IPX7，支持高温/低温灭菌（高温高压灭菌，低温等离子灭菌）。

2.4  摄像头手柄带遥控功能，可遥控自动白平衡或电子 ZOOM 功能，对亮度、颜色、景深、防反光等功能均可调，并且与图像、视频记录系统配合实现图像拍照、视频录像等功能。

2.5  摄像头手柄可直接控制光源开启与关闭、调节光源亮度。

2.6  摄像头可进入自动清洗机清洗。

2.7 摄像头线缆长度≥3.5m，超清设计摄像头。

2.8 系统主机防尘等级≥IP20，I类CF型应用部件。

2.9最小照度≤1Lux

2.10系统具备内窥镜尺寸选择功能，可根据肩膝髋踝不同手术所用镜头实际尺寸进行设置，系统自动匹配预设参数。

2.11 摄像头具备镜管锁定功能。

二、图像记录管理系统

1  与摄像主机及摄像头完全适配。

★2  可通过手柄操控照相、采集视频。

3  液晶显示触屏控制,中文操作界面。

4  记录的静态图像和手术视频均为高清。

5  主机硬盘≥1TB存储，同时支持USB3.0大容量移动硬盘存储。

6  具有DC、HDMI、GPIO、USB3.0和2.0 (多个)、音/视频采集等多种输入和输出端口。

7  具备画中画功能，图片格式和视频格式文件可直接在Windows系统观看、编辑。

8  摄像头手柄可随时在手术区域进行视频录制及图像采集。

9  可直接连接、交互PACS系统和DICOM工作、存储服务器，进行电子信息归档。

10  支持通过浏览器远程访问手术视频转播，无需第三方设备即可实现；以太网接口，TCP/IP协议，支持摄像主机远程控制及PACS通信。

11  具备手术管理软件，支持手术图像，视频浏览，编辑，生成手术报告

三、冷光源系统

1  光源主机：与摄像主机、监视器为集成化共享。

1.1  LED 冷光源支持冷启动，寿命≥25,000 小时，色温≥4500K，标准显色指数≥70CRI。

★2  导光线缆可折弯、扭曲。

2.1  具有多种接口，可连接不同品牌的关节镜镜头。

2.2 长度≥3.5m，纤导线具有折向插头保护设计，有效避免光纤导线损耗

2.3  可高温高压消毒或低温等离子消毒。

2.4  IPX7高级别防水性能。

四、关节镜镜头及鞘管

1  4K关节镜镜头，具有UHD标志。

1.1  4K/UHD4mm 30度镜。

1.2  大景深，有效景深范围≥4-50mm；超广角：视场角≥105°，不失真。

1.3  蓝宝石镜片

1.4  镜头工作长度≥155mm

2  关节镜镜头鞘管

2.1  高流量一键式快速卡口双阀鞘管

2.2  圆锥闭孔器

★五、以上产品要求为同一品牌。如果投标产品为进口产品，则该产品整机必须为进口产品。